国网安徽省电力有限公司变电站第一种工作票

（可编辑空白模板）

________级

| 单位： | 超高压公司 | 编号： | 变电一票超高压交直流二次检修一班20260818001 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.工作负责人（监护人）： | 樊振东 | 班组： | 交直流二次检修一班 |
| --- | --- | --- | --- |

2.工作班人员（不包括工作负责人）

交直流二次检修一班：张冬晛

国电南瑞南京控制系统有限公司：曹贞旺

共 2 人

3.工作的变、配电站名称及设备双重名称：

1000kV特高压淮南站：主变及无功补偿保护小室：主变及无功补偿保护小室公用测控I屏、112B站用变及2号站用变保护屏；主控室：操作员站1。

4.工作任务：

| 工作地点及设备双重名称 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 主变及无功补偿保护小室公用测控I屏前和后 | 2号站用变保护零序过压告警功能投入试验 |
| 112B站用变及2号站用变保护屏前和后 | 2号站用变保护零序过压回路检查及定值核对 |
| 主变及无功补偿保护小室电缆沟处 | 2号站用变保护相关二次电缆检查 |
| 主控室操作员站1处 | 2号站用变告警及后台电压越限功能核对 |

5.计划工作时间  自 2026年08月18日08时00分 至 2026年08月19日18时00分

6.安全措施（必要时可附页绘图说明）：

| 应拉断路器（开关）、隔离开关（刀闸） | 已执行 |
| --- | --- |
| 拉开1131、402开关 |  |
| 断开1131操作电源空开 |  |
| 断开1131储能电源空开 |  |

| 应拉断路器（开关）、隔离开关（刀闸） | 已执行 |
| --- | --- |
| 拉开1131、402开关 |  |
| 断开1131操作电源空开 |  |
| 断开1131储能电源空开 |  |
| 应装接地线、应合接地刀闸（注明确实地点、名称及接地线编号*） | 已执行 |
| 应设遮栏、应挂标示牌及防止二次回路误碰等措施 | 已执行 |
| 1、在主变及无功补偿保护小室公用测控I屏、112B站用变及2号站用变保护屏及主控室操作员站1相应工作地点设置“在此工作！”标示牌。 |  |
| 2、在上述工作地点相邻及前后运行屏柜悬挂“运行设备！”红布幔。 |  |
| 3、在1131、402开关操作把手及监控机对应操作处设置“禁止合闸，有人工作！”标示牌（由许可人现场核准）。 |  |
| 4、禁止误碰、误动运行设备及二次回路，工作中加强监护，防止走错间隔。 |  |

*“已执行”栏目及接地线编号由工作许可人填写。

| 工作地点保留带电部分或注意事项 （由工作票签发人填写） | 补充工作地点保留带电部分和安全措施 （由工作许可人填写） |
| --- | --- |
| 工作中加强监护，防止走错间隔，防止误碰、误动运行设备及二次回路。 | 待工作许可人现场补充 |

| 工作票签发人签名： |  | 签发日期： | ______年____月____日____时____分 |
| --- | --- | --- | --- |

| 工作票会签人签名： |  | 会签日期： | ______年____月____日____时____分 |
| --- | --- | --- | --- |

7.收到工作票时间：______年____月____日____时____分

| 运维值班人员签名： |  | 工作负责人签名： |  |
| --- | --- | --- | --- |

8.确认本工作票1～7项

| 工作负责人签名： |  | 工作许可人签名： |  |
| --- | --- | --- | --- |

许可开始工作时间：______年____月____日____时____分

9.确认工作负责人布置的工作任务和安全措施

工作班组人员签名：

10.工作负责人变动情况：

原工作负责人：____________ 离去，变更 ____________ 为工作负责人

工作票签发人：____________    ______年____月____日____时____分

11.作业人员变动情况（变动人员姓名、日期及时间）

| 工作负责人签名： |  |
| --- | --- |

12.工作票延期

有效期延长到 ______年____月____日____时____分

工作负责人签名：________________    ______年____月____日____时____分

工作许可人签名：________________    ______年____月____日____时____分

13.每日开工和收工时间（使用一天的工作票不必填写）

| 收工时间 |  |  |  | 工作 负责人 | 工作 许可人 | 开工时间 |  |  |  | 工作 许可人 | 工作 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 | 日 | 时 | 分 |  |  | 月 | 日 | 时 | 分 |  |  |

14.工作终结：

全部工作于 ______年____月____日____时____分结束，设备及安全措施已恢复至开工前状态，

工作人员已全部撤离，材料工具已清理完毕，工作已终结。

| 工作负责人签名： |  | 工作许可人签名： |  |
| --- | --- | --- | --- |

15.工作票终结：

临时遮栏、标示牌已拆除，常设遮栏已恢复。未拆除或未拉开的接地线编号：

等共 ____ 组，接地刀闸（小车）共 ____ 副（台），已汇报值班调控人员。

工作许可人签名：________________    ______年____月____日____时____分

16.备注：

（1）指定专责监护人 __________________ 负责监护 ______________________________（地点及具体工作）

（2）其他注意事项